คู่มือการต่อพินและการทำงาน
ESP32 Beverage Machine (Cup/Topping/Ice + Relay + TCRT)

อัปเดตล่าสุด: 26 September 2025 19:25 น.

# สรุปภาพรวม

โค้ดนี้ควบคุมเครื่องชงเครื่องดื่มอัตโนมัติบน ESP32 โดยใช้เซอร์โว 3 ตัว (แก้ว/ท็อปปิ้ง/น้ำแข็ง), รีเลย์สำหรับวาล์วน้ำ, และเซ็นเซอร์ TCRT5000 จำนวน 2 ตัวเพื่อจับตำแหน่งมาร์กเกอร์บนจานหมุนแก้ว. ระบบเชื่อมต่อ API ผ่าน HTTPS เพื่อรับคำสั่ง (order) และรายงานความคืบหน้า (progress).

# การต่อพิน (Pin Mapping)

| ฟังก์ชัน | พิน ESP32 (GPIO) | ทิศทาง/ประเภท | Active/ค่าเริ่มต้น | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| เซอร์โวหลัก (ถาดแก้ว) cupServo | GPIO13 (G13) | PWM OUT | STOP=1500µs CCW=1800µs CW=2000µs | เซอร์โวหมุนรอบ (continuous rotation) |
| เซอร์โวท็อปปิ้ง toppingServo | GPIO15 (G15) | PWM OUT | 0–180° | หมุน 180 → 0 เพียง 1 ครั้งต่อสเต็ป |
| เซอร์โวน้ำแข็ง iceServo | GPIO5 (G05) | PWM OUT | 0–180° | หมุน 180 ↔ 0 รวม 3 รอบต่อสเต็ป |
| รีเลย์วาล์วน้ำ | GPIO2 (G2) | Digital OUT | Active LOW HIGH=OFF (เริ่มต้น) | ข้อควรระวัง boot strap: G2 ต้อง HIGH ตอนบูต |
| TCRT5000 #1 (S1) | GPIO4 (G4) | Digital IN + PULLUP | Active LOW | DO ต่อเข้า GPIO4, ใช้ INPUT_PULLUP |
| TCRT5000 #2 (S2) | GPIO0 (G0) | Digital IN + PULLUP | Active LOW | ข้อควรระวัง boot strap: G0 ต้อง HIGH ตอนบูต |
| ไฟเลี้ยงเซ็นเซอร์/รีเลย์ | 3V3 / 5V / GND | Power | - | แนะนำ: เซอร์โวใช้ 5–6V แยกจากบอร์ด, GND ร่วมกัน |

หมายเหตุการบูต: GPIO0 และ GPIO2 เป็นขา strap ของ ESP32 หากอยู่ในสถานะผิด (เช่น ดึง LOW) อาจทำให้บูตไม่ขึ้นหรือเข้าโหมดแฟลชได้ ควรทำให้ DO ของ TCRT #2 เป็น HIGH ตอนเปิดเครื่อง (เช่น แถบสีไม่ปิดเซ็นเซอร์ หรือเพิ่มตัวต้านทาน pull-up ให้แรงพอ) และตั้งค่ารีเลย์ให้ HIGH ตั้งแต่เริ่มต้น.

# การต่อสาย (Wiring)

ตัวอย่างการต่อสายโดยย่อ:

• cupServo (สายสัญญาณ) → GPIO13, +5V, GND (ร่วมกับ GND ของ ESP32)
• toppingServo (สัญญาณ) → GPIO15, +5V, GND
• iceServo (สัญญาณ) → GPIO5, +5V, GND
• Relay IN → GPIO2, VCC → 5V (ตามโมดูล), GND → GND (ต้องร่วม GND กับ ESP32)
• TCRT5000 #1: DO → GPIO4, VCC → 3V3/5V (ตามโมดูล), GND → GND
• TCRT5000 #2: DO → GPIO0, VCC → 3V3/5V, GND → GND
• เชื่อม GND ของทุกภาค (ESP32/Servo/Relay/Sensors) เข้าด้วยกันเพื่ออ้างอิงเดียวกัน

คำแนะนำ: ใช้แหล่งจ่ายเซอร์โวแยกจากบอร์ด (เช่น 5V 2–3A) และต่อ GND ร่วมกับ ESP32 เพื่อป้องกันไฟตก/รีเซ็ต.

# ค่าคงที่ซอฟต์แวร์ที่สำคัญ

| ตัวแปร/คงที่ | ค่า | คำอธิบาย |
| --- | --- | --- |
| SERVO_US_STOP | 1500 µs | หยุดเซอร์โวหมุนรอบ |
| SERVO_US_CCW | 1800 µs | หมุนทวนเข็ม (ความเร็วขึ้นกับรุ่น) |
| SERVO_US_CW | 2000 µs | หมุนตามเข็ม |
| TCRT_ACTIVE_LOW | true | สัญญาณ DO = LOW เมื่อเจอแถบดำ |
| TCRT_DEBOUNCE_MS | 30 ms | เวลาหน่วงยืนยันการทริกเกอร์ |
| POLL_IDLE_MS | 2000 ms | พักโพลเมื่อไม่มีออเดอร์ |
| POLL_ERROR_MS | 5000 ms | พักโพลเมื่อมีข้อผิดพลาด |
| LOG_EVERY_MS | 250 ms | ความถี่การพิมพ์ log |

# ลำดับการทำงาน (Operation Flow)

ภาพรวมการทำงานของฟังก์ชันหลัก:

1) เชื่อมต่อ Wi‑Fi → รอรับออเดอร์จาก API /api/hardware/orders
2) เมื่อมีออเดอร์ เริ่มทำงานตามสเต็ป: preparing_cup → adding_toppings → adding_ice → brewing_drink → completed
3) ในแต่ละสเต็ป: หมุนจานแก้ว (cupServo) แบบ CCW จนกว่าจะมี TCRT ใด ๆ ตรวจจับมาร์กเกอร์ → หยุดทันที
4) ทำงานพิเศษตามสเต็ป:
   • adding_toppings: toppingServo หมุน 180° → 0° 1 ครั้ง
   • adding_ice: iceServo หมุน 180° ↔ 0° รวม 3 รอบ
   • brewing_drink: เปิดรีเลย์ (LOW) 5 วินาที แล้วปิด (HIGH)
5) ส่งสถานะ progress ไปยัง API (/progress ถ้าล้มเหลว fallback → /status) พร้อมบอก sensorIndex (1=GPIO4, 2=GPIO0)
6) หมุนต่อสั้น ๆ แล้วหยุด จากนั้นไปสเต็ปถัดไปจนจบ

# การเชื่อมต่อ API

ปลายทาง (Endpoints):

• GET /api/hardware/orders?hardwareId=<HARDWARE_ID> → รับออเดอร์ล่าสุด (orderId, queuePosition)
• POST /api/hardware/progress → ส่งสถานะความคืบหน้าหลัก (ไม่มี X-API-Key)
• POST /api/hardware/status → สำรองกรณี /progress ล้มเหลว (แนบ Header: X-API-Key)

เฮดเดอร์สำคัญ: X-API-Key (ใช้กับ /status)

หมายเหตุความปลอดภัย: ในโค้ด dev ใช้ secureClient.setInsecure(); ควรเปลี่ยนเป็น setCACert() ในโปรดักชัน.

# การทดสอบและคาลิเบรต

• เปิด Serial Monitor ที่ 115200 เพื่อดู log
• ทดสอบเซอร์โวหมุนรอบ: เปลี่ยนค่า SERVO_US_CCW/ CW ตามรุ่นเพื่อปรับความเร็วและทิศทาง
• ทดสอบ TCRT: นำแถบดำผ่านหน้าเซ็นเซอร์ ตรวจสอบว่า DO กลายเป็น LOW และโค้ดยืนยัน hit ได้
• ตรวจดูบูต: ทำให้ GPIO0 และ GPIO2 อยู่ HIGH ตอนบูต (โดยเฉพาะ TCRT #2 อย่าให้ DO เป็น LOW ตอนเปิดเครื่อง)
• ทดสอบรีเลย์: ตั้งต้น HIGH (OFF), กดสั่งงานแล้วควรดึง LOW (ON) ชั่วคราว 5 วินาที

# การแก้ปัญหา (Troubleshooting)

1) เซอร์โวสั่น/รีเซ็ตบอร์ด: ใช้แหล่งจ่าย 5–6V แยกสำหรับเซอร์โว, สายกราวด์ร่วมกับ ESP32, เพิ่มคาปาซิเตอร์ 470–1000µF ใกล้ภาคจ่ายไฟเซอร์โว.
2) บูตไม่ขึ้น/เข้าโหมดแฟลช: ตรวจสอบ GPIO0 และ GPIO2 ให้อยู่ HIGH ตอนบูต (TCRT #2 ควรปล่อยให้ DO เป็น HIGH หรือเพิ่มตัวต้านทาน pull-up).
3) รีเลย์ทำงานกลับขั้ว: โมดูล Active‑LOW ต้องตั้ง HIGH=OFF, LOW=ON (ปรับโค้ด/บอร์ดให้ตรง).
4) TCRT ติดผิด ๆ: ปรับเกน/ทริมเมอร์ของโมดูล, เพิ่มเวลา debounce (TCRT_DEBOUNCE_MS), ลดสัญญาณรบกวนด้วยการเดินสายให้สั้นและมีกราวด์ชิลด์ถ้าจำเป็น.
5) HTTPS ล้มเหลว: ตรวจบัฟเฟอร์/เวลา timeout, หากไปโปรดักชันควรใส่ใบรับรอง CA แท้ผ่าน setCACert().

# โค้ดอ้างอิงสั้น ๆ (สำคัญ)

• เซอร์โวหมุนรอบ (จานแก้ว): writeMicroseconds(1500=หยุด, 1800=CCW, 2000=CW)
• เซอร์โวท็อปปิ้ง: write(0→180→0) ครั้งเดียว
• เซอร์โวน้ำแข็ง: write(0↔180) ทั้งหมด 3 รอบ
• รีเลย์น้ำ (Active LOW): digitalWrite(G2, LOW)=เปิดน้ำ, HIGH=ปิดน้ำ
• TCRT: INPUT_PULLUP; DO=LOW → ตรวจจับแถบดำ (active)

จัดทำเพื่อประกอบการติดตั้งและทดสอบระบบจริง — โปรดตรวจสอบกระแสรวมของแหล่งจ่ายและความปลอดภัยทางไฟฟ้าก่อนใช้งานกับของร้อนหรือแรงดันสูง.